Drošības datu lapa

atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1907/2006, II pielikums

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

  - Produkta identifikators

Atkaļķošanas tablete

  - Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi:

Tīrīšanas līdzeklis

Lietojuma nozare [SU]:

SU21- patēriņa lietošanas veidi: Privātās mājsaimniecībās(= vispārējā sabiedrībā = patērētāji)

Ķīmisko produktu kategorija [PC]:

PC35 - Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi (ieskaitot šķīdinātāju produktus)

Vides noplūdes kategorija [ERC]:

ERC 8a - Plaša izkliedējama pārstrādes palīgierīču izmantošana atklātā sistēmā

Neieteicami lietojuma veidi:

Informācija pašlaik nav pieejama.

  - Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

lujoCLEAN tīrīšanas līdzekļi, Weidenstrasse 13, D-82386 Huglfifing Tel. +49 (0)88 02 - 913 747 -0 Fakss. +49 (0)88 02 - 913 747 -1

www.lujoclean.com - info@lujoclean.com

Kvalificētas personas e-pasta adrese: info@lujoclean.com Lūdzu, NEIZMANTOJIET drošības datu lapu pieprasīšanai.

  - Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Avārijas informācija pakalpojumi / oficiālās padomdevēju iestādes:

---

Uzņēmuma tālruņa numurs ārkārtas situācijās:

+49 (0)1 78 538 16 76 (GER)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

  - Vielas vai maisījuma klasificēšana

    - Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP)

| Bīstamības klase | Bīstamības kategorija | Bīstamības apzīmējums |
| --- | --- | --- |
| Acis kairinošs | 2 | H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. |
| Ādas Kairin. | 2 | H315 - Kairina ādu. |
| Hroniska ūdens iedarbība | 3 | H412- Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |

    - Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un 1999/45/EK (ieskaitot grozījumus)

Xi, Kairinošs, R36/38

Bīstams apkārtējai videi, R52/53

  - Marķējuma elementi

    - Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP)

Brīdinājums

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H315 - Kairina ādu.

H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 - Sargāt no bērniem.

P280 - Strādāt aizsargcimdos.

P305+P351+P338-JA NONĀK ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P314 - Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.

P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes drošā ceļā.

2.3. Citi apdraudējumi

Maisījums nesatur vPvB vielas (vPvB = ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva) vai nav iekļauts Regulas (EK) 1907/2006 XIII pielikumā.

Maisījums nesatur PBT vielas (PBT = noturīga, bioakumulatīva un toksiska) vai nav iekļauts Regulas (EK) 1907/2006 XIII pielikumā.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām.

  - Viela

Nav piemērojams

  - Maisījums

| Sulfamīnskābe |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs (REACH) | 01-2119846728-23-XXXX |
| Indekss | 016-026-00-0 |
| EINECS, ELINCS, NLP | 226-218-8 |
| CAS | CAS Nr. 5329-14-6 |
| Saturs % | 50-70 |
| Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK | Kairinošas, Xi, R36/38 Bīstams videi, R52 Bīstams videi, R53 |
| Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) | Acis kairinošs 2, H319 Ādu kairinošs 2, H315 Hroniska ūdens iedarbība 3, H412 |

| Nātrija karbonāts |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs (REACH) | 01-2119485498-19-XXXX |
| Indekss | 011-005-00-2 |
| EINECS, ELINCS, NLP | 207-838-8 |
| CAS | CAS Nr. 497-19-8 |
| Saturs % | 1-10 |
| Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK | Kairinošas, Xi, R36 |
| Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) | Acis kairinošs 2, H319 |

| Adipīnskābe |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs (REACH) | 01-2119457561-38-XXXX |
| Indekss | 607-144-00-9 |
| EINECS, ELINCS, NLP | 204-673-3 |
| CAS | CAS Nr. 124-04-9 |
| Saturs % | 1-10 |
| Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK | Kairinošas, Xi, R36 |
| Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) | Acis kairinošs 2, H319 |

Teksta R frāzes / H-frāzes un klasifikācijas kodus (GHS/CLP), skatīt 16. iedaļā.

Šajā sadaļā minētās vielas ir norādītas ar to faktisko, atbilstošo klasifikāciju.

Attiecībā uz vielām, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regula) IV papildinājuma tabulās 3.1/3.2, šeit ir ņemtas vērā visas nosaukto klasifikāciju piezīmes.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

  - Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ieelpojot

Nodrošiniet personai svaigu gaisu un konsultējieties ar ārstu atbilstoši simptomiem.

Saskare ar ādu

Rūpīgi nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu - nekavējoties noņemiet piesārņoto apģērbu.

Ādas kairinājuma gadījumā (piem. apsārtums), konsultējieties ar ārstu.

Saskare ar acīm

Izņemiet kontaktlēcas.

Rūpīgi mazgājiet vairākas minūtes ar lielu ūdens daudzumu. Ja nepieciešams, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

Uzņemot caur muti

Rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni.

Neizraisiet vemšanu - dodiet dzeriet daudz ūdens. Nekavējoties sazinieties ar ārstu.

  - Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Ja piemērojams, novēloti simptomi un ietekme ir atrodami 11. iedaļā un absorbcijas ceļā 4.1. iedaļā.

Dažos gadījumos saindēšanās simptomi var parādīties tikai pēc ilgāka perioda / vairākām stundām. Ilgtermiņa kontakta gadījumā:

Dermatīts (ādas iekaisums) Veidojoties putekļiem:

Klepus

Elpceļu kairinājums

Deguna un rīkles gļotādas kairinājums

  - Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Nav pārbaudīts

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

  - Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Pielāgot ugunsgrēka būtībai un apjomam.

Ūdens strūklas aerosols / putas / CO2 / sausais ugunsdzēšamais aparāts.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Nav zināmi.

  - Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var attīstīties:

Oglekļa oksīdi,

Slāpekļa oksīdi,

Sēra oksīdi,

Toksiskas gāzes

  - Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot tvaikus.

Aizsargājošs respirators ar neatkarīgu gaisa padevi.

Atkarībā no uguns izmēra, lietot pilnīgu aizsardzību, ja nepieciešams.

Likvidējiet piesārņoto dzēšanas ūdeni saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

  - Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izvairīties no putekļu uzkrāšanās.

Nodrošināt pietiekamu gaisa piegādi.

Nepieļaut nokļūšanu acīs vai saskari ar ādu.

Nonākot saskarē ar ūdeni - paslīdēšanas risks.

  - Vides drošības pasākumi

Novērst nonākšanu virszemes un gruntsūdeņos, kā arī uzsūkšanos augsnē. Novērst nonākšanu notekūdeņu sistēmā.

Informējiet atbildīgās iestādes, ja notikusi nejauša nokļūšana notekūdeņu sistēmā.

  - Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Mehāniski savākt un iznīcināt atbilstoši 13.iedaļai.

Skalot atliekas ar lielu ūdens daudzumu.

  - Atsauce uz citām iedaļām

Par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu skatīt 8. iedaļu un iznīcināšanas instrukcijas skatīt 13. iedaļā.

7. SADAĻA: Lietošana un glabāšana

Papildus informācijai, kas sniegta šajā sadaļā, arī attiecīgo informāciju var atrast 8. un 6.1 iedaļā.

  - Piesardzība drošai lietošanai

    - Vispārēji ieteikumi

Izvairīties no putekļu uzkrāšanās.

Nepieļaut iekļūšanu acīs.

Novērst ilgstošu vai intensīvu saskari ar ādu.

Darba telpās aizliegts ēst, dzert, smēķēt, kā arī uzglabāt ēdienu.

Ievērojiet norādījumus uz etiķetes un lietošanas instrukcijas.

Izmantojiet darba metodes saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām.

    - Piezīmes par vispārējās higiēnas pasākumiem darba vietā

Piemērojami vispārēji higiēnas pasākumi ķīmisko vielu lietošanai. Mazgājiet rokas pirms pārtraukumiem un darba beigās.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

Novilkt aptraipīto apģērbu un aizsargaprīkojumu pirms ieiešanas zonās, kurās tiek patērēta pārtika.

  - Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Neļaujiet piekļūt neatļautām personām.

Glabājiet produktu aizvērtā veidā un tikai oriģinālā iepakojumā. Neuzglabāt koridoros vai kāpņu telpās.

Sargāt no mitruma.

Glabāt istabas temperatūrā.

  - Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)

Atkaļķotājs

8. IEDAĻA: Iedarbības ierobežošana/individuālā aizsardzība.

  - Pārvaldības parametri

|  | Ķīmiskais nosaukums |  | Vispārējs putekļu ierobežojums |  |  |  |  |  | Saturs %: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEL-TWA: 10 mg/m3 (inhal. putekļiem), 4 mg/ m3 (Respir. putekļi) |  |  |  | WEL-STEL: | --- |  |  | --- |  |
| BMGV: |  | --- |  |  |  | Cita informācija: | --- |  |  |

WEL-TWA = Arodekspozīcijas robežvērtība - ilgtermiņa iedarbības robežvērtība (8 diennakts TWA (= vidējā svērtā laikā) pārskata periodā) EH40. AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (arodekspozīcijas robežvērtība, Vācija). WEL-STEL = Arodekspozīcijas robežvērtība - īstermiņa iedarbības ierobežojums (15 minūšu periods). BMGV = Bioloģiskās uzraudzības ieteikuma vērtība EH40. BGW = "Biologischer Grenzwert" (bioloģiskā ierobežojuma vērtība, Vācija) Citas informācija: Sen = Var izraisīt profesionālu astmu. Sk = Var uzsūkties caur ādu. Carc = var izraisīt vēzi un/vai pārmantojamu ģenētisku bojājumu.

** = iedarbības robežvērtība šai vielai ir atcelta ar TRGS 900 (Vācija) 2006. gada janvārī ar mērķi pārskatīt.

| Sulfamīnskābe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pielietojuma joma | Iedarbības ceļš / Vides nodalījums | Ietekme uz veselību | Deskriptors, lietotais termins | Vērtība | Vienība | Piezīmes |
| Darbinieki | Cilvēka - ieelpojot | Ilgtermiņa, sistēmiska ietekme | DNEL | 7,5 | mg/m3 |  |
| Patērētājs | Cilvēka - orāla | Ilgtermiņa, sistēmiska ietekme | DNEL | 1,06 | mg/kg ķermeņa svara/dienā |  |
| Patērētājs | Cilvēka - ieelpojot | Ilgtermiņa, sistēmiska ietekme | DNEL | 1,85 | mg/m3 |  |
|  | Vide - saldūdens |  | PNEC | 0,3 | mg/l |  |
|  | Vide - jūras ūdens |  | PNEC | 0,03 | mg/l |  |
|  | Vide - ūdens, sporādiska (intermitējoša) noplūšana |  | PNEC | 0,3 | mg/l |  |
|  | Vide - notekūdeņu attīrīšanas iekārta |  | PNEC | 200 | mg/l |  |
|  | Vide - nogulsnes, saldūdens |  | PNEC | 0,3 | mg/kg sausa svara |  |
|  | Vide - nogulsnes, Jūras ūdens |  | PNEC | 0,03 | mg/kg sausa svara |  |
|  | Vide - augsne |  | PNEC | 3 | mg/kg sausa svara |  |

| Nātrija karbonāts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pielietojuma joma | Iedarbības ceļš / Vides nodalījums | Ietekme uz veselību | Deskriptors, lietotais termins | Vērtība | Vienība | Piezīmes |
| Darbinieki | Cilvēka - ieelpojot | Ilgtermiņa, lokāla ietekme | DNEL | 10 | mg/m3 |  |

| Adipīnskābe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pielietojuma joma | Iedarbības ceļš / Vides nodalījums | Ietekme uz veselību | Deskriptors, lietotais termins | Vērtība | Vienība | Piezīmes |
| Darbinieki | Cilvēka - āda | Īstermiņa, sistēmiska ietekme | DNEL | 38 | mg/kg ķermeņa svara/dienā |  |
| Darbinieki | Cilvēka - ieelpojot | Īstermiņa, sistēmiska ietekme | DNEL | 264 | mg/m3 |  |
| Darbinieki | Cilvēka - ieelpojot | Īstermiņa, lokāla ietekme | DNEL | 5 | mg/m3 |  |
| Darbinieki | Cilvēka - āda | Ilgtermiņa, sistēmiska ietekme | DNEL | 38 | mg/kg ķermeņa svara/dienā |  |
| Darbinieki | Cilvēka - ieelpojot | Ilgtermiņa, sistēmiska ietekme | DNEL | 264 | mg/m3 |  |
| Darbinieki | Cilvēka - ieelpojot | Ilgtermiņa, lokāla ietekme | DNEL | 5 | mg/m3 |  |
|  | Vide - ūdens |  | PNEC | 0,126 | mg/l |  |
|  | Vide - jūras ūdens |  | PNEC | 0,0126 | mg/l |  |
|  | Vide - ūdens, sporādiska (intermitējoša) noplūšana |  | PNEC | 0,46 | mg/l |  |
|  | Vide - notekūdeņu attīrīšanas iekārta |  | PNEC | 59,1 | mg/l |  |
|  | Vide - nogulsnes |  | PNEC | 0,484 | mg/l |  |
|  | Vide - nogulsnes, Jūras ūdens |  | PNEC | 0,0484 | mg/l |  |
|  | Vide - augsne |  | PNEC | 0,0228 | mg/l |  |

  - Iedarbības kontroles pasākumi

    - Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Nodrošināt labu ventilāciju. To var panākt, izmantojot vietējo sūkšanu vai vispārēju gaisa izdalīšanu.

Ja tas nav pietiekams, lai saglabātu koncentrāciju zem WEL vai AGW vērtības, jālieto piemēroti elpošanas aizsardzības līdzekļi. Piemēro tikai tad, ja šeit ir uzskaitītas maksimāli pieļaujamās ekspozīcijas vērtības.

    - Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi

Piemērojami vispārēji higiēnas pasākumi ķīmisko vielu lietošanai. Mazgājiet rokas pirms pārtraukumiem un darba beigās.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

Novilkt aptraipīto apģērbu un aizsargaprīkojumu pirms ieiešanas zonās, kurās tiek patērēta pārtika.

Acu/sejas aizsardzība:

Ja pastāv risks saskarei ar acīm.

Cieši piegulošas aizsargbrilles ar sānu aizsardzību (EN 166).

Ādas aizsardzība - roku aizsardzība:

Parasti nav nepieciešama.

Ilgtermiņa kontakta gadījumā:

Ja piemērojams

Gumijas cimdi (EN 374)

Drošības cimdi ražoti no butila (EN 374), Aizsargājoša nitrila cimdi (EN 374).

Minimālais slāņa biezums (mm): 0,5

Izsūkšanās laiku (iespiešanās laikā) minūtēs: >= 480

Saskaņā ar EN 374 III iedaļu, izlaušanās laiki netika iegūti praktiskos apstākļos.

Ieteicamais maksimālais valkāšanas laiks ir 50% no izlaušanās laika.

Ieteicams izmantot aizsargājošu roku krēmu.

Ādas aizsardzība - Citi:

Parasts aizsargapģērbs.

Elpceļu aizsardzība:

Parasti nav nepieciešama.

Ja tiek pārsniegts vispārējais putekļu daudzums, ir nepieciešamas elpošanas maskas ar smalku putekļu filtriem (EN 143), koda krāsa balta. Ja nepieciešams, filtrs P 2 (EN 143), koda krāsa balta.

Ievērojiet elpošanas orgānu aizsarglīdzekļu lietošanas laika ierobežojumus.

Termiskais apdraudējums:

Nav piemērojams

Papildu informācija par roku aizsardzību - testi nav veikti.

Maisījumu gadījumā izvēle ir veikta saskaņā ar pieejamajām zināšanām un informāciju par saturu.

Materiālu izvēle iegūta no cimdu ražotāja norādēm.

Cimdu materiāla galīgā izvēle jāveic, ņemot vērā izlaušanās laikus, caurlaidības koeficientus un degradāciju.

Piemērotu cimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem un atšķiras atkarībā no ražotāja.

Maisījumu gadījumā cimdu materiālu pretestību nevar paredzēt un tādēļ pirms lietošanas tie ir jāpārbauda.

Cimdu materiāla precīzu izlaušanās laiku var pieprasīt no aizsargcimdu ražotāja, un tas ir jāievēro.

    - Vides apdraudējumu kontroles pasākumi

Informācija pašlaik nav pieejama.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

  - Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

| Fizikālais stāvoklis: | Cieta viela, Tabletes |
| --- | --- |
| Krāsa: | Balta |
| Smarža: | Raksturīga |
| Smaržas slieksnis: | Nav noteikts |
| pH vērtība: | 1,6 (1%) |
| Kušanas / sasalšanas temperatūra: | Nav noteikta |
| Sākotnējais vārīšanās punkts un vārīšanās temperatūras diapazons: | Nav noteikts. |
| Uzliesmošanas temperatūra: | Nav piemērojama |
| Iztvaikošanas ātrums: | Nav piemērojams |
| Uzliesmojamība (cietvielām, gāzēm): | Nav noteikta |
| Apakšējā sprādzienbīstamības robeža: | Nav noteikta |
| Augšējā sprādzienbīstamības robeža: | Nav noteikta |
| Tvaika spiediens: | Nav piemērojams |
| Tvaika blīvums (gaiss = 1): | Nav piemērojams |
| Blīvums: | Nav noteikts |
| Tilpummasa: | Nav piemērojams |
| Šķīdība: | Nav noteikta |
| Šķīdība ūdenī: | Šķīstošs |
| N-oktanola/ūdens sadalījuma koeficients: | Nav noteikts |
| Pašuzliesmošanas temperatūra: | Nav piemērojams |
| Noārdīšanās temperatūra: | Nav noteikta |
| Viskozitāte: | Nav piemērojama |
| Sprādzienbīstamība: | Produkts nav sprāgstošs |
| Oksidējamība: | Nē |

  - Cita informācija

| Sajaucamība: | Nav noteikta |
| --- | --- |
| Tauku šķīdība / šķīdinātājs: | Nav noteikts |
| Vadītspēja: | Nav noteikta |
| Virsmas spraigums: | Nav noteikts |
| Šķīdinātāju saturs: | 0% (Organiskie šķīdinātāji) |

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja.

  - Reaģētspēja

Produkts korodē metālus.

  - Ķīmiskā stabilitāte

Stabils, lietojot un glabājot atbilstoši noteikumiem

  - Bīstamu reakciju iespējamība

Izvairīties no saskares ar stipriem sārmiem (iespējama eksotermiska reakcija).

Izvairieties no saskares ar dažiem metāliem, piem. alumīniju (iespējama ūdeņraža gāzes veidošanās).

  - Apstākļi, no kuriem jāizvairās

Skatīt arī 7. iedaļu. Sargāt no mitruma.

  - Nesaderīgi materiāli

Skatīt arī 7. iedaļu.

Izvairīties no saskares ar stipriem sārmiem.

Izvairīties no saskares ar skābi jūtīgiem materiāliem.

  - Bīstami noārdīšanās produkti

Skatīt arī 5.2. iedaļu

Nenotiek noārdīšanās, ja produkts tiek izmantots atbilstoši noteikumiem.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

Iespējams, vairāk informācijas par ietekmi uz veselību, skatīt 2.1. iedaļu (klasifikācija).

| Atkaļķošanas tablete |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toksiskums/ietekme | Beigupunkts | Vērtība | Vienība | Organisms | Testēšanas metode | Piezīmes: |
| Akūtā toksicitāte, perorāli: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Akūtā toksicitāte, saskarsme ar ādu: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Akūtā toksicitāte, ieelpojot: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Kodīgums ādai/kairinošs ādai: |  |  |  |  | OECD 431 (In vitros ādas korozija - cilvēka ādas parauga tests) | Nav kodīgs |
| Nopietns acu bojājums/kairinājums: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Elpceļu vai ādas sensibilizācija: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Cilmes šūnu mutagenitāte: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Kancerogenitāte: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Reproduktīvā toksicitāte: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Specifiska mērķorgāna toksicitāte - vienreizēja iedarbība (STOT-SE): |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Specifiska mērķorgāna toksicitāte - atkārtota iedarbība(STOT- RE): |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Bīstamība ieelpojot: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Elpceļu kairinājums: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Atkārtotas devas toksiskums: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Simptomi: |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Cita informācija: |  |  |  |  |  | Klasifikācija saskaņā ar aprēķināšanas procedūru |

| Sulfamīnskābe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toksiskums/ietekme | Beigupunkts | Vērtība | Vienība | Organisms | Testēšanas metode | Piezīmes: |
| Akūtā toksicitāte, perorāli: | LD50 | >2000 | mg/kg | Žurka | OECD 401 (Akūta orāla toksicitāte) | (GLP, IUCLID) |
| Kodīgums ādai/kairinošs ādai: |  |  |  | Trusis | OECD 404 (Akūts ādas kairinājums/kodīga iedarbība) | Kairinātājs (IUCLID) |
| Nopietns acu bojājums/kairinājums: |  |  |  | Trusis | OECD 405 (Akūts acu kairinājums/kodīga iedarbība uz acīm) | Kairinātājs (IUCLID) |
| Cilmes šūnu mutagenitāte: |  |  |  | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Baktēriju atgriezeniskās mutācijas tests) | Negatīvs (IUCLID) |
| Atkārtotas devas toksiskums: | NOAEL | 1000 | mg/kg | Žurka |  | (orāli, 90 h) |
| Simptomi: |  |  |  |  |  | respirators distress, klepus, gļotādas kairinājums |

| Nātrija karbonāts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toksiskums/ietekme | Beigupunkts | Vērtība | Vienība | Organisms | Testēšanas metode | Piezīmes: |
| Akūtā toksicitāte, perorāli: | LD50 | 2800 | mg/kg | Žurka |  |  |
| Akūtā toksicitāte, saskarsme ar ādu: | LD50 | >2000 | mg/kg | Trusis |  |  |
| Akūtā toksicitāte, ieelpojot: | LD50 | 2,3 | mg/l/2h | Žurka | OECD 403 (Akūta inhalācijas toksicitāte) |  |
| Kodīgums ādai/kairinošs ādai: |  |  |  | Trusis |  | Nav kairinošs |
| Nopietns acu bojājums/kairinājums: |  |  |  | Trusis |  | Kairinošs |
| Elpceļu vai ādas sensibilizācija: |  |  |  |  |  | Nav sensibilizējošs |
| Cilmes šūnu mutagenitāte: |  |  |  |  | in vitro | Negatīvs |
| Reproduktīvā toksicitāte: |  |  |  |  |  | Negatīvs |
| Simptomi: |  |  |  |  |  | Caureja, vemšana, gļotādu kairinājums, slikta dūša, sāpes vēdera lejasdaļā |

| Adipīnskābe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toksiskums/ietekme | Beigupunkts | Vērtība | Vienība | Organisms | Testēšanas metode | Piezīmes: |
| Akūtā toksicitāte, perorāli: | LD50 | 5560 | mg/kg | Žurka | OECD 401 (Akūta orāla toksicitāte) |  |
| Akūtā toksicitāte, saskarsme ar ādu: | LD0 | 7940 | mg/kg | Trusis |  |  |
| Akūtā toksicitāte, saskarsme ar ādu: | LD50 | 7940 | mg/kg | Trusis |  |  |
| Akūtā toksicitāte, ieelpojot: | LC50 | >7,7 | mg/l/4 st. | Žurka |  |  |
| Kodīgums ādai/kairinošs ādai: |  |  |  | Trusis |  | Nav kairinošs |
| Nopietns acu bojājums/kairinājums: |  |  |  | Trusis | OECD 405 (Akūts acu kairinājums/kodīga iedarbība) | Intensīvi kairinošs |
| Elpceļu vai ādas sensibilizācija: |  |  |  | Jūrascūciņa |  | Nav sensibilizējošs |
| Cilmes šūnu mutagenitāte: |  |  |  |  | OECD 471 (Baktēriju atgriezenisko mutāciju tests) | Negatīvs |
| Kancerogenitāte: | NOAEL | >3750 | mg/kg ķermeņa svara/dienā | Žurka |  | Vīriešu dzimuma |
| Reproduktīvā toksicitāte: |  |  |  |  |  | Negatīvs |
| Simptomi: |  |  |  |  |  | grūtības elpot, klepus, gremošanas trakta traucējumi, gļotādas kairinājums |

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Iespējams, vairāk informācijas par ietekmi uz vidi skatīt. 2.1. Iedaļu (klasifikācija).

| Atkaļķošanas tablete |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toksiskums/ietekme | Beigupunkts | Laiks | Vērtība | Vienība | Organisms | Testēšanas metode | Piezīmes: |
| Toksiskums attiecībā uz zivīm: |  |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Toksicitāte attiecībā uz dafnijām: |  |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Tokiskums attiecībā uz aļģēm: |  |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Noturība un degradācijas spēja: |  |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Bioakumulācijas potenciāls: |  |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Mobilitāte augsnē: |  |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: |  |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Cita nelabvēlīga ietekme: |  |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |

| Sulfamīnskābe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toksiskums/ietekme | Beigupunkts | Laiks | Vērtība | Vienība | Organisms | Testēšanas metode | Piezīmes: |
| Toksiskums attiecībā uz zivīm: | LC50 | 96h | 70,3 | mg/l | Pimephales promelas | OECD 203 (Zivis, akūtas toksicitātes tests) |  |
| Tokiskums attiecībā uz aļģēm: | IC50 | 72h | >29 | mg/l | Chlorella vulgaris |  |  |
| Bioakumulācijas potenciāls: | Log Pow |  | -4,34 |  |  |  |  |
| PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: |  |  |  |  |  |  | Nav pieejams |
| Šķīdība ūdenī: |  |  | 213 | g/l |  |  | 20°C |

| Nātrija karbonāts |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toksiskums/ietekme | Beigupunkts | Laiks | Vērtība | Vienība | Organisms | Testēšanas metode | Piezīmes: |
| Toksiskums attiecībā uz zivīm: | LC50 | 96h | 300 | mg/l | Lepomis macrochirus |  |  |
| Toksicitāte attiecībā uz dafnijām: | EC50 | 96h | 265 | mg/l | Daphnia magna |  |  |
| Tokiskums attiecībā uz aļģēm: |  |  |  |  |  |  | Nav pieejami dati |
| Noturība un degradācijas spēja: |  |  |  |  |  |  | Neattiecas uz neorganiskām vielām |
| Bioakumulācijas potenciāls: |  |  |  |  |  |  | Nenotiek bioakumulācija |
| PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: |  |  |  |  |  |  | Nav PBT vielu Nav vPvB vielu |
| Šķīdība ūdenī: |  |  | 215 | g/l |  |  | 20°C |

| Adipīnskābe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toksiskums/ietekme | Beigupunkts | Laiks | Vērtība | Vienība | Organisms | Testēšanas metode | Piezīmes: |
| Toksiskums attiecībā uz zivīm: | LC50 | 96h | 97 | mg/l | Pimephales promelas |  |  |
| Toksicitāte attiecībā uz dafnijām: | EC50 | 48h | 86 | mg/l | Daphnia magna | OECD 202 (Dafnijas sugu akūtas imobilizācijas tests) |  |
| Toksicitāte attiecībā uz dafnijām: | NOEC /NOEL | 21d | 6,3 | mg/l | Daphnia magna |  |  |
| Toksicitāte attiecībā uz aļģēm: | EC50 | 72h | 31 | mg/l | Desmodesmus subspicatus |  |  |
| Toksicitāte attiecībā uz aļģēm: | NOEC /NOEL | 72h | 41 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata |  |  |
| Noturība un degradācijas spēja: |  |  |  |  |  |  | Viegla bioloģiskās noārdīšanās spēja |
| Bioakumulācijas potenciāls: | BCF |  | 3,162 |  |  |  |  |
| Mobilitāte augsnē: |  | 6d | 60 | % |  |  |  |
| PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: |  |  |  |  |  |  | Nav PBT vielu Nav vPvB vielu |
| Toksicitāte attiecībā uz baktērijām: | EC50 | 3h | 4747 | mg/l | aktīvās dūņas | OECD 209 (Aktīvo dūņu elpošanas inhibēšanas tests (oglekļa un amonija oksidācija)) |  |

13. IEDAĻA: Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1  Atkritumu pārstrādes metodes

Vielai / maisījumam / atlieku daudzumam

EK iznīcināšanas koda nr.:

Atkritumu kodi ir ieteikumi, kuru pamatā ir šī produkta plānotā izmantošana.

Ņemot vērā lietotāja īpašos lietošanas un apglabāšanas nosacījumus, dažos apstākļos var iedalīt citus atkritumu kodus. (2001/118/EK; 2001/119/EK; 2001/573/EK)

20 01 29 mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas.

Ieteikumi:

Pievērsiet uzmanību vietējiem un valsts oficiālajiem noteikumiem.

Piemēram, piemērota sadedzināšanas iekārta.

Piemēram, iznīcināt piemērotā atkritumu izgāztuvē.

Piesārņotam iepakojuma materiālam

Pievērsiet uzmanību vietējiem un valsts oficiālajiem noteikumiem.

Iztukšot tvertnes pilnībā.

Nepiesārņots iepakojums var tikt nodots pārstrādei.

No iepakojuma, kuru nav iespējams notīrīt, atbrīvoties tādā pašā veidā kā no vielas.

Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis:

Ūdens

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Vispārīgi paziņojumi

| ANO numurs: | Nav piemērojams |
| --- | --- |

Noteikumi par pārvadājumiem ar autotransportu un dzelzceļu (ADR/RID)

| ANO sūtīšanas nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Transportēšanas bīstamības klase(-es): | Nav piemērojama |
| Iepakojuma grupa: | Nav piemērojama |
| Klasifikācijas kods: | Nav piemērojams |
| LQ (ADR 2013): | Nav piemērojams |
| LQ (ADR 2009): | Nav piemērojams |
| Vides apdraudējumi: | Nav piemērojams |
| Tuneļu ierobežojuma kods: |  |

Pārvadājumi pa jūru (IMDG kods)

| ANO sūtīšanas nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Transportēšanas bīstamības klase(-es): | Nav piemērojama |
| Iepakojuma grupa: | Nav piemērojama |
| Jūras piesārņojums: | Nav piemērojams |
| Vides apdraudējumi: | Nav piemērojams |

Gaisa pārvadājumi (IATA)

| ANO sūtīšanas nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Transportēšanas bīstamības klase(-es): | Nav piemērojama |
| Iepakojuma grupa: | Nav piemērojama |
| Vides apdraudējumi: | Nav piemērojams |

Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Ja vien nav noteikts citādi, jāievēro vispārējie pasākumi drošai transportēšanai.

Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam.

Nav bīstams materiāls, saskaņā ar transporta noteikumiem.

15. IEDAĻA: Informācija par reglamentējošām normām.

  - Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Klasifikācijai un marķēšanai skatīt 2. iedaļu.

Ievērot ierobežojumus: Jā

Ievērot tirdzniecības asociācijas / arodveselības noteikumus. Ievērot jauniešu nodarbinātības likumu (Vācijas regula)

Direktīva 2010/75/ES (GOS): 0%

  - Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums maisījumiem nav sniegts.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Šie dati attiecas uz produktu, kāds tas ir piegādāts.

Pārskatītās iedaļas:	2, 14

Klasifikācija un procesi, kuri izmantoti, lai iegūtu maisījuma klasifikāciju saskaņā ar rīkojumu (EG) 1272/2008 (CLP):

| Klasifikācijai saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) | Izmantotā izvērtēšanas metode |
| --- | --- |
| Acis kairinošs 2, H319 | Klasifikācija saskaņā ar aprēķina procedūru. |
| Ādas Kairin. 2, H315 | Klasifikācija saskaņā ar aprēķina procedūru. |
| Hroniska ūdens iedarbība 3, H412 | Klasifikācija saskaņā ar aprēķina procedūru. |

Turpmāk minētās frāzes ir produkta un sastāvdaļu (kas norādītas 2. un 3. iedaļā) R frāzes / H frāzes, bīstamības klases un riska kategorijas kodi (GHS / CLP).

36 Kairinošs acīm.

37/38 Kairina acis un ādu.

52 Kaitīgs ūdens organismiem.

52/53 Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu nelabvēlīgu ietekmi uz ūdens vidi.

53 Var izraisīt ilgstošu nelabvēlīgu ietekmi uz ūdens vidi.

H315 Kairina ādu.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Acis kairin. — Acis kairinošs.

Ādu kairin. — Ādas kairinājums

Hroniska ūdens iedarbība - Bīstams ūdens videi hroniski

Visi šajā dokumentā lietotie saīsinājumi un akronīmi:

AC - Dokumentu kategorijas

acc., acc.to - saskaņā ar

ACGIH - Amerikas valdības industriālo higiēnistu konference

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route(=Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu)

AOEL - operatora pieļaujamais apdraudējuma līmenis

approx. - aptuveni

Art., Art. No. - Panta numurs

ATE - Akūtas toksicitātes aprēķins saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP)

BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federālā materiālu pētniecību un testēšanas institūts, Vācija)

BAuA - Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Federālais arodveselības un darba drošības institūts, Vācija)

BCF - Biokoncentrācijas faktors

BGV - Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (= nelaimes gadījumu novēršanas regula)

BHT - Butilhidroksitoluols (= 2,6-Di-t-butil-4-metil-fenols)

BMGV - Bioloģiskā uzraudzības ieteikuma vērtība (EH40, Apvienotā Karaliste)

BOD - Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

BSEF - Broma zinātnes un Vides forums

Bw - ķermeņa svara

CAS - Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service)

CEC - Koordinējošā Eiropadome degvielas, smērvielu un citu šķidrumu darbības testu izstrādei

CESIO - Comité Européen des agents de surface et de leurs Intermédiaires Organiques (Eiropas organisko virsmaktīvo vielu un to starpproduktu komiteja)

CIPAC - Starptautiskā Pesticīdu analīžu sadarbības padome

CLP - Klasifikācija, marķēšana un iepakošana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu)

CMR - Kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai

COD - Ķīmiskais skābekļa patēriņš

CTFA - Kosmētikas, tualetes priekšmetu un parfimērijas asociācijas

DMEL - Atvasinātais minimālās iedarbības līmenis

DNEL - Atvasinātais beziedarbības līmenis

DOC - Izšķīdināts organiskais ogleklis

DT50 Dwell Time - 50% sākuma koncentrācijas samazinājuma laiks

DVS - Deutscher Verband für verwandte Schweißen und Verfahren e.V (= Vācijas metināšanas un ar to saistīto procesu asociācija )

Dw - saussvars

e.g. - piemēram

EC - Eiropas Kopiena

ECHA - Eiropas Ķimikāliju aģentūra EEA - Eiropas Ekonomikas zona

EEC - Eiropas Ekonomikas kopiena

EINECS - Eiropas Ķīmisko komercvielu saraksts

ELINCS - Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts

NE - Eiropas standarts

EPA - Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūra

ERC - Vides noplūdes kategorija

ES - iedarbības scenārijs

etc.-  un tā tālāk

EU - Eiropas Savienība

EWC - Eiropas atkritumu katalogs

Fax: - Faksa numurs:

gen. - vispārīgi

GHS - Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ķimikāliju klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņotā sistēma

GWP - Globālās sasilšanas potenciāls

HET-CAM- vistu olu tests - horioalantoja membrāna

HGWP - Halogēna oglekļu globālās sasilšanas potenciāls

IARC - Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra

IATA - Starptautiskā Gaisa transporta asociācija

IBC - Vidējs konteiners nefasētiem produktiem (Intermediate bulk container)

IBC - Starptautiskais ķīmisko beramkravu (kodekss)

IC Inhibējošā koncentrācija

IMDG-code - Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss

incl. - ieskaitot

IUCLID - Starptautiskā vienotā ķīmiskās informācijas datu bāze

LC - letālā koncentrācija

LC50 - 50% letālā koncentrācija

LCLo - zemākā publicētā letālā koncentrācija

LD - Ķīmiskās vielas letālā deva

LD50 - 50% letālā deva

LDLo - Zemākā letālā deva

LOAEL - Zemākais novērotais nelabvēlīgās ietekmes līmenis

LOEC - Zemākā novērojamās ietekmes koncentrācija

LOEL - Zemākais novērojamās ietekmes līmenis

LQ - Ierobežota daudzuma

MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanu

n.a. - Nav piemērojams

n.av - Nav pieejams

n.c. - Nav pārbaudīts

n.d.a. - Nav pieejamu datu

NIOSH - Amerikas Savienoto valstu nacionālais darba drošības un veselības institūts

NOAEC - Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes koncentrācija

NOAEL - Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis

NOEC - Nenovērojamās ietekmes koncentrācija

NOEL - Nenovērojamās ietekmes līmenis

ODP - Ozona noārdīšanas potenciāls

OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

org. - organisks

PAH - policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska

PC - produkta ķīmiskā kategorija

PE - Polietilēns

PNEC - Paredzamā beziedarbības koncentrācija

POCP - Fotoķīmiskais ozona radīšanas potenciāls

ppm - miljonās daļas

PROC - procesa kategorija

PTFE – Politetrafluoretilēns

REACH - Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana (REGULA (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x - Numurs tiek automātiski piešķirts, piemēram, priekšregistrācijām bez CAS numura vai cita skaitļa identifikatora. Saraksta numuri nav juridiski nozīmīgi, drīzāk tie ir tikai tehniski identifikatori, lai apstrādātu iesniegumu, izmantojot REACH-IT sistēmu.

RID - Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

SADT - Pašpaātrinošā sadalīšanās temperatūra

SAR - Struktūras aktivitātes attiecība

SU - Lietošanas nozare

SVHC - Viela, kas rada ļoti lielas bažas

Tel. - Tālrunis

ThOD - Teorētiskais skābekļa patēriņš

TOC - Kopējā organiskā oglekļa saturs

TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe (=Tehniskie noteikumi bīstamām vielām)

UN RTDG - Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumi attiecībā uz bīstamu preču pārvadāšanu;

VbF - Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (=Regula par uzliesmojošiem šķidrumiem (Austrija))

VOC - Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva

WEL-TWA = Arodekspozīcijas robežvērtība - ilgtermiņa iedarbības robežvērtība (8 diennakts TWA (= vidējā svērtā laikā) pārskata periodā)

WEL-STEL = Arodekspozīcijas robežvērtība - īstermiņa iedarbības ierobežojums (15 minūšu periods )  ( EH40, Apvienotā Karaliste).

WHO - Pasaules Veselības organizācija

wwt - mitrais svars

Šeit sniegtajiem paziņojumiem vajadzētu aprakstīt produkta nepieciešamos drošības pasākumus - tie nav izmantojami kā noteiktu rādītāju garantija, bet ir balstīti uz mūsu pašreizējām jaunākajām zināšanām.

Nekāda atbildība.

©  lujoCLEAN tīrīšanas līdzekļu ražotājs. Šī dokumenta pavairošana vai mainīšana ir aizliegta, izņemot ar lujoCLEAN tīrīšanas līdzekļu ražotāja piekrišanu.